RESEARCH REPORT 2026

AW2026

스마트공장·자동화산업전
참가업체 조사 보고서

| 일시 | 2026.3.4(수) ~ 3.6(금) |
| --- | --- |
| 장소 | 서울 코엑스 전관 (A·B·C·D홀) |
| 규모 | 24개국 500개 기업, 2,300부스 |

AI 에이전트 8개 병렬 조사 | 2026.03.09

# 목차

1. 전시회 개요 및 조사 목적

2. AI 병렬 에이전트 조사 방법론

3. 로봇 그리퍼 (Robot Grippers)

4. 로봇팔/협동로봇 (Robot Arms / Cobots)

5. AMR/AGF/AGV

6. AI 물류 자동화 (AI Logistics Automation)

7. AI 선별 자동화 (AI Sorting Automation)

8. 비전 선별 기술 (Vision Sorting Technology)

9. AI PLC 통합 플랫폼 (AI PLC Integration Platform)

10. 스마트팜 관련 기술 (Smart Farm Technologies)

11. 종합 분석 및 추천 전략

# 1. 전시회 개요 및 조사 목적

## 전시회 개요

AW2026은 국내 최대 규모의 스마트공장·자동화산업전으로, 코엑스 전관(A·B·C·D홀)을 사용하여 24개국 500개 기업이 참가합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전시회 | AW2026 (2026 스마트공장·자동화산업전) |
| 일정 | 2026.3.4 (수) ~ 3.6 (금), 3일간 |
| 장소 | 서울 코엑스 전관 (A·B·C·D홀) |
| 규모 | 24개국 500개 기업, 2,300부스, 약 80,000명 |
| 슬로건 | 자율화, 지속가능성을 이끄는 힘 |
| 핵심 키워드 | Physical AI, 휴머노이드, 자율제조(AX), AI 팩토리 |
| 특별관 | 스마트물류(D홀), AI 팩토리, Korea Vision Show(B홀) |
| 조사 방법 | AI 에이전트 8개 병렬 조사 (2026.03.09) |

## 2026년 핵심 테마

| 테마 | 내용 |
| --- | --- |
| Physical AI / 자율제조(AX) | 로봇이 물리 환경 인식→자율 판단·동작, 올해 핵심 테마 |
| 휴머노이드 대거 등장 | Atlas(보스턴), TR-WORKS(티로보틱스), 중국 빅5 등 |
| 소프트웨어 정의 자동화(SDA) | LS SU-CM70, 슈나이더 EAE, 보쉬 ctrlX — SW로 기능 정의·확장 |
| LLM/자연어 AI 통합 | LS(LLM 진단), 싸이몬(AI Assistant), 로크웰(Copilot) |

## 조사 목적

'로봇 기반 자동화 스마트팜 운영 플랫폼' 구축을 위해 AW2026 참가업체 중 스마트팜에 적용 가능한 기업·기술을 8개 기술 항목으로 구분하여 조사

# 2. AI 병렬 에이전트 조사 방법론

| 에이전트 | 담당 분야 | 조사 범위 |
| --- | --- | --- |
| Agent 1 | 로봇 그리퍼 | 소프트 그리퍼, 적응형, 진공, 로봇핸드 |
| Agent 2 | 로봇팔/협동로봇 | 협동로봇, 6축/7축, SCARA, 델타로봇 |
| Agent 3 | AMR/AGF/AGV | 자율이동로봇, 무인운반차, 무인지게차 |
| Agent 4 | AI 물류 자동화 | 팔레타이징, 자동 창고, WMS, 물류 턴키 |
| Agent 5 | AI 선별 자동화 | AI 딥러닝 비전 검사, 자동 분류, MLOps |
| Agent 6 | 비전 선별 기술 | 머신비전, 3D 비전, 라인스캔, 하이퍼스펙트럴 |
| Agent 7 | AI PLC 통합 | PLC, IoT, SCADA, MES, 디지털트윈 |
| Agent 8 | 스마트팜 기술 | 환경제어, 양액, 식물공장, 센서, 드론 |

조사 소스: AW2026 공식 사이트, 헬로티·로봇신문·전자신문·EBN 등 전시회 리뷰, 참가업체 프레스 보도

# 3. 로봇 그리퍼 (Robot Grippers)

소프트 그리퍼, 적응형 그리퍼, 다관절 로봇핸드 — 작물 손상 없는 수확 및 핸들링

| 기업명 | AW 참가 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 | 웹사이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 테솔로 (Tesollo) | 참가 확인 | DG-3F-M 3지 (15kg), DG-5F 5지 (20DoF, 20kg) | 비정형 과실 형상 적응형 파지, 다품종 소량 핸들링 | tesollo.com |
| 슈말츠 (Schmalz) | 참가 확인 | mGrip 핑거형 (AI), 진공 패드/그리퍼, 팔레타이징 | AI 그리핑 비정형 다물체 정밀 파지, 박스 진공 흡착 | schmalz.com |
| 에이딘로보틱스 | 참가 확인 | AIDIN Hand Gen2 (16DoF, 촉각센서, 1,000개/h), SUSGrip | 촉각 피드백 과실 파지력 정밀 제어, 물류 피킹 | aidinrobotics.co.kr |
| 온로봇 (OnRobot) | 참가 확인 | VGC10 (15kg), Soft Gripper (FDA), HEX-E/H | FDA 식품등급 소프트 그리퍼 농산물 무손상 핸들링 | onrobot.com |
| 코라스로보틱스 | 참가 확인 | MATC 모터 일체형 자동 툴체인저, 무공압 그리퍼 교환 | 단일 구동부 다종 그리퍼 교환, 무공압 온실 적합 | korasrobotics.com |
| 메크마인드 | 참가 확인 | Mech-Hand 5지, Mech-Eye 3D, Mech-GPT | AI 비전+로봇핸드 통합 농산물 인식-판단-조작 | mech-mind.com |
| 씬그립 (SEENGRIP) | 참가 확인 | 옵티멈/이센셜/이코노미 (위치 인식, 툴체인저) | 협동로봇 연계 수확, 다품종 그리퍼 자동 교환 | seengrip.com |
| 씨메스 (CMES) | 참가 확인 | 3D 비전+AI 랜덤 팔레타이저/피스피킹 (1,200회/h) | AI 비전 적응형 농산물 피킹, 비정형 적재 인식 | cmesrobotics.ai |
| 조델 (JODELL) | 참가 확인 | EPG 전동 평행 (IP65), ERG 회전, 낙하감지 | IP65 방진방수 온실 대응, 전원차단 자동잠금 | jodell-robotics.com |

### 핵심 포인트

테솔로 DG-5F: 20DoF 5지 다관절로 비정형 과실 파지 최적, 테크맨 통합 솔루션

에이딘 Gen2: 촉각센서 내장으로 연약 과실 파지력 정밀 제어

온로봇 Soft Gripper: FDA 식품등급 인증 → 농산물 직접 접촉 가능

코라스: 무공압 자동 툴체인저로 다품종 농산물 유연 대응

# 4. 로봇팔/협동로봇 (Robot Arms / Cobots)

수확, 방제, 전정 등 농작업에 적합한 협동로봇 팔

| 기업명 | AW 참가 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 | 웹사이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FANUC (화낙) | 참가 확인 | CRX-5iA~30iA (6DoF, 5~30kg, ±0.03mm, 8년 무보수, NVIDIA AI) | CRX 힘 제어 과실 수확, 30kg급 대형, 8년 무보수 | fanuc.co.jp |
| 유니버설로봇 (UR) | 참가 확인 | UR3e~UR30 (6DoF, 3~30kg, 500~1750mm), UR+ | 다양한 온실 작업, UR+ 에코시스템 호환 | universal-robots.com |
| 테크맨로봇 | 참가 확인 | TM5~TM20 (4~20kg, 내장 비전+AI, AGV DC타입) | 내장 비전 원스톱 수확/선별, AGV 탑재 이동 수확 | tm-robot.com |
| 두산로보틱스 | 참가 확인 | M/H/A 시리즈 (6~25kg), 국내 1위, 글로벌 4위 | 고가반 20kg+ 대형 수확물, AIVEX 이종 로봇 연동 | doosanrobotics.com |
| 쿠카 (KUKA) | 참가 확인 | LBR iiwa 협동, KR SCARA, 산업용 풀라인업 | 협동-산업 하이브리드, SCARA 고속 파종/이식 | kuka.com |
| 뉴로메카 | 참가 확인 | Indy 시리즈 (피지컬 AI, 30/50kg, 100% 국산) | 100% 국산 스마트팜, 피지컬 AI 자율 농작업 | neuromeka.com |
| 제우스 (ZEUS) | 참가 확인 | ZRA 6축, ZRB SCARA (±0.01mm), ZRC 델타 (17kg) | SCARA 고속 파종/이식, 델타 소형 고속 분류 | globalzeus.com |
| 원익로보틱스 | 참가 확인 | WR-AMMR05-3F (6DoF+AMR, 메카넘 휠, 도킹 ±1mm) | 이동+수확 복합 AMMR 온실 자율 이동 수확 | wonikrobotics.com |
| 아이에이코리아 | 참가 확인 | IAI 직교좌표, SCARA, EC 와이어 실린더 (전동) | SCARA 파종/이식, 전동 실린더 청정 온실 | iakorea.co.kr |

### 핵심 포인트

원익 AMMR: 로봇팔+AMR 복합체 → 이동형 수확 로봇 최적

FANUC CRX: 8년 무보수 + NVIDIA AI → 장기 무인 운용

테크맨: 내장 비전+AI 별도 카메라 없이 원스톱 수확/선별

뉴로메카: ioCrops 협업 스마트팜 온실 전용 로봇 플랫폼 개발 완료

# 5. AMR/AGF/AGV

온실 내 자율이동 운반 로봇, 무인 지게차, 물류 자동화

| 기업명 | AW 참가 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 | 웹사이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유진로봇 | 참가 확인 | GoCart 180~1500 (최대 2톤, 3D ToF LiDAR SLAM), Omni AMMR | SLAM 자율주행 온실 운반, 옴니휠 AMMR | yujinrobot.com |
| 현대무벡스 | 참가 확인 D홀 | 저상형 AGV (2.5톤), AMR 군집, 옴니소터, 전방향 셔틀 | AGV 대형 자재, AMR 군집, 옴니소터 다품종 | hyundaimovex.com |
| 긱플러스 (Geek+) | 참가 확인 | P800 (1,000kg, QR+자율), PopPick (650토트/h), SkyCube | 수확물 운반, 고속 피킹, 자동 창고 저장 | geekplus.com |
| 원익로보틱스 | 참가 확인 | WR300LF, WR-AMMR05-3F (메카넘 휠, 도킹 ±1mm) | 메카넘 전방향 좁은 온실, AMMR 이동+수확 | wonikrobotics.com |
| 마로로봇테크 | 참가 확인 | 추종/메모리형 AMR, 모바일 매니퓰레이터 | 작업자 추종형 수확 보조, 모바일 매니퓰레이터 | marorobot.com |
| 마이루이 로봇 | 참가 확인 | 잠입형 AMR (자율 경로, 360도, 리프팅), 5,000대 동시 | 대규모 온실 AMR 군집, 유연 자율 경로 | mairui-robot.com |
| 현대차 로보틱스랩 | 참가 확인 | MobED Basic/Pro (4륜 독립, AI+LiDAR, CES 최고혁신상) | 모듈형 플랫폼 + 로봇 팔, 불규칙 지형 대응 | hyundai.com |
| 빅웨이브 | 참가 확인 | SOLlink 이기종 통합 관제 (GS 1등급) | 이기종 AMR/AGV 통합 관제, 구역별 배차 | bigwave-robotics.com |
| 멀티웨이 | 참가 확인 | O-Series 전방향 포크 무인지게차 (360도, 레이저 SLAM) | 좁은 통로 팔레트 이송, 냉장 저장고 자동화 | mw-r.com |
| 맥파이온 (MacPion) | 참가 확인 | 모노레일, BlueBotics ANT, SLAM 네비게이션 모듈 | 모노레일 온실 간 이송, 기존 운반차 자율주행화 | macpion.com |

### 핵심 포인트

유진로봇 GoCart: 최대 2톤 + 3D ToF SLAM → 대형 온실 수확물 운반 최적

빅웨이브 SOLlink: 다종 AMR/AGV 통합 관제 → 온실 플릿 관리

멀티웨이 전방향 무인지게차: 환경 무개조 즉시 적용

# 6. AI 물류 자동화 (AI Logistics Automation)

AI 기반 물류, 팔레타이징, 자동 창고, 포장 라인 자동화

| 기업명 | AW 참가 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 | 웹사이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 씨메스 (CMES) | 참가 확인 | 랜덤 팔레타이징/디팔레타이징 (1,200회/h), 큐비메저 AI | 3D 비전+AI 농산물 팔레타이징, 다양한 크기/재질 | cmesrobotics.ai |
| 현대글로비스 | 참가 확인 | ORCA WCS, 팔레트 셔틀, AMR 원키트, Atlas 전시 | 입고~출고 전과정 자동화, 창고 분석 최적 배치 | glovis.net |
| 현대무벡스 | 참가 확인 D홀 | SRM 스태커크레인, AS/RS, 전방향 셔틀, 3D 디지털 트윈 | 셔틀+AS/RS 수확물 자동 저장, 디지털 트윈 관제 | hyundaimovex.com |
| TXR로보틱스 | 참가 확인 | 휠소터 (5,000개/h), 싱귤레이터 (6,000+/h), 셀루베이어 | 고속 농산물 등급 분류, 컨베이어 자동 정렬 | txr.kr |
| 긱플러스 (Geek+) | 참가 확인 | SkyCube 큐브형 AS/RS (4배 밀도), PopPick (650토트/h) | AI 저장밀도 최적화, 고속 피킹 대규모 출하 | geekplus.com |
| 아세테크 | 참가 확인 | 오토스토어 큐브형 자동창고, neXos 통합물류 | 큐브형 고밀도 저장, 냉장 물류 풀 자동화 | asetec.co.kr |
| 에이딘로보틱스 | 참가 확인 | AIRO-One (AI 비전+그리퍼, 1,000개/h, 3kg 이하) | AI 비전 물류 피킹, 힘/토크 센서 정밀 파지 | aidinrobotics.co.kr |
| 랩투마켓 | 참가 확인 | MLS 셔틀, MachineWise(WCS/FWCS), 모듈형 | 레고형 모듈 셔틀 소규모 스마트팜 물류센터 | lab2m.com |

### 핵심 포인트

씨메스 랜덤 팔레타이저: 3D 비전+AI 티칭 불필요 → 다품종 농산물 즉시 대응

현대글로비스 ORCA WCS: 입고~출하 전과정 통합 → 농산물 콜드체인

TXR 휠소터/싱귤레이터: 시간당 5,000~6,000개 초고속 분류

# 7. AI 선별 자동화 (AI Sorting Automation)

AI 기반 농산물 선별, 등급 판정, 품질 검사

| 기업명 | AW 참가 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 | 웹사이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라온피플 | 참가 확인 | AI Vision, LLM+RAG/VLM 딥러닝, 농촌진흥청 협약 | 농산물 외관 품질(크기/색상/형상), 병해충 AI | laonpeople.com |
| 슈퍼브AI | 참가 확인 | Superb Platform (MLOps), ZERO (제로샷, 라벨링 불필요) | 소량 데이터 신속 모델, 실시간 생육 모니터링 | superb-ai.com |
| 마키나락스 | 참가 확인 | Runway (AI OS), Vision AI 이상탐지, DrawX | 스마트팜 설비 이상탐지/예지보전, 비정형 결함 | makinarocks.ai |
| 피아이이 (PIE) | 참가 확인 | AI 비전검사, AI 비파괴검사(NDT) | 농산물 내부 품질 비파괴(당도/숙성도), 외관 결합 | piegroup.co.kr |
| CJ올리브네트웍스 | 참가 확인 | 비전 AI, 에이전틱 AI, 연속공정 자율운전 | 식품 가공 AI 비전검사, 농산물 유통 자동 분류 | cjolivenetworks.co.kr |
| 에이아이웍스 | 참가 확인 | Agent FactoryInsight (AI Agent), 95% 업무단축 | 다종 센서 통합, AI Agent 재배환경 자율 의사결정 | aiworkx.ai |
| 포스로직 | 참가 확인 | FLImaging (2D/3D/AI, 룰베이스+딥러닝 단일) | 다품종 2D+3D+AI 통합 크기/형상/결함 동시 | fourthlogic.co.kr |
| 뉴로클 | 참가 확인 | Neuro-T (오토딥러닝, 노코딩), Neuro-R, NPU 엣지 | 비전문가 노코딩 AI, NPU 저전력 현장 실시간 | neuro-cle.com |
| 디플리 (Deeply) | 참가 확인 | Listen AI 음향 (99.78%, 1dB 이하, 1초 미만) | 음향 AI 과실 내부 비파괴 선별, 설비 예지보전 | - |

### 핵심 포인트

라온피플: 농촌진흥청 AI 스마트농업 협약 → 스마트팜 직접 레퍼런스

슈퍼브AI ZERO: 제로샷 모델 라벨링 없이 즉시 적용 → 다품종 소량 최적

뉴로클 Neuro-T: 노코딩 오토딥러닝 → IT 인력 부족한 농업 현장

디플리 Listen AI: 음향 기반 비파괴검사 → 비전 불가 내부 품질 판별

# 8. 비전 선별 기술 (Vision Sorting Technology)

머신비전 카메라, 3D 비전, 하이퍼스펙트럴 이미징, 라인스캔

| 기업명 | AW 참가 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 | 웹사이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 뷰웍스 (Vieworks) | 참가 확인 | VT-16K TDI 라인스캔 (16,384px, 300kHz), 100Gbps COF | 고속 컨베이어 라인스캔 연속 외관, 초고해상도 미세 | vieworks.com |
| 코그넥스 (Cognex) | 참가 확인 | In-Sight 3800 (AI, 분당 2,500개, 1.6/3.2/5MP) | 농산물 고속 인라인 품질, AI 엣지러닝 소량 학습 | cognex.com |
| 키엔스 (KEYENCE) | 참가 확인 | SR 시리즈 (AI 바코드), CV-X/XG-X, 3D 검사 | 농산물 트레이서빌리티, 비전 선별/등급, 3D 체적 | keyence.com |
| 씨메스 (CMES) | 참가 확인 | CubiMeazure (3D+AI 외관/크기/무게 자동측정) | 3D 자동 피킹/선별, 크기/무게 등급 분류 | cmesrobotics.ai |
| LUCID Vision | 참가 확인 | Phoenix (0.4~20MP), 3D ToF, 25GigE, SWIR | SWIR 수분/당도 비파괴 감지, 3D ToF 체적 | thinklucid.com |
| 넥센서 (Nexensor) | 참가 확인 | 차세대 3D 광학 계측, 2D/3D 센서 모듈 | 3D 농산물 정밀 외형 측정, 비접촉 비파괴 | nexensor.com |
| 바이렉스 (Byrex) | 참가 확인 | Auto Focus 모듈 (광삼각법), Teledyne/FLIR | 농산물 높이 편차 자동 초점, 라인스캔 연속 | virex.co.kr |
| LMI Technologies | 참가 확인 | Gocator 3D (2300/2500/2600), GoPxL | 3D 레이저 과실 체적/형상, 엣지 실시간 선별 | lmi3d.com |
| 발루프 (Balluff) | 참가 확인 | BVS SmartCamera (IP67), 3D 스테레오, IO-Link, RFID | IO-Link 센서 네트워크 환경 통합, 비전 그리핑 | balluff.com |
| 코어이미징 | 참가 확인 | 초고속 카메라, 텔레센트릭 렌즈, CXP-12 프레임그래버 | 비전 컴포넌트 원스톱, 텔레센트릭 정밀 치수 | coreimaging.co.kr |

### 핵심 포인트

뷰웍스 VT-16K TDI: 16,384px 초고해상도 라인스캔 → 미세 병반/결함

코그넥스 In-Sight 3800: AI 엣지러닝 → 분당 2,500개 고속 인라인

LUCID SWIR: 수분/당도 비파괴 감지 핵심 기술

LMI Gocator: 사전 캘리브레이션 완료 → 박스 개봉 즉시 3D 스캔

# 9. AI PLC 통합 플랫폼 (AI PLC Integration Platform)

AI 기능 내장 PLC, IoT 플랫폼, SCADA, MES — 온실 통합 제어

| 기업명 | AW 참가 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 | 웹사이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS일렉트릭 | 참가 확인 270m² | SU-CM70 (SW정의 PLC), AI팩토리, LLM 진단, 디지털 트윈 | SW정의 온실 기능 추가·확장, LLM 비전문가 진단 | lselectric.com |
| 슈나이더 | 참가 확인 | EcoStruxure AE (개방형), AVEVA 데이터, ETAP | 멀티벤더 호환 단계적 DX, 에너지 최적화 | se.com |
| 싸이몬 (CIMON) | 참가 확인 | CICON PLC (AI Copilot, Code Converter), SCADA PRO | AI 코파일럿 비전문가 PLC, 자연어 온실 분석 | cimon.com |
| 로크웰 | 참가 확인 | ControlLogix 5590 (AI 내재 PLC), Copilot, SecureOT | AI 내재 PLC 온실 자율 제어, OT 보안 | rockwellautomation.com |
| 와고 (WAGO) | 참가 확인 | Visualization Hub (디지털 트윈+3D), MQTT/OPC UA | 디지털 트윈 온실 통합, 이기종 장비 연결 | wago.com |
| 파나소닉 | 참가 확인 | GM1 올인원 (PLC+모션), MINAS A7, FP7 (EtherCAT) | PLC+모션 양액 밸브 정밀, EtherCAT 온실 | idskr.panasonic.com |
| 엠투아이 (M2I) | 참가 확인 | 통합 HMI/SCADA, MES/ERP 연동 | HMI 온실 제어·수집, SCADA 실시간 모니터링 | m2i.co.kr |
| CJ올리브네트웍스 | 참가 확인 | MES, RTDB, 에이전틱 AI (자동 분석·이상·조치) | 에이전틱 AI 온실 자율 판단·제어, MES 전 공정 | cjolivenetworks.co.kr |
| 모벤시스 | 참가 확인 | WMX 소프트모션 (소프트 PLC, 128축, 0.125ms) | SW PLC 59% 비용 절감, PC 기반 IT-OT 통합 | movensys.com |

### 핵심 포인트

LS일렉트릭 SU-CM70: SW정의 PLC → 온실 환경제어 소프트웨어로 추가·변경

싸이몬 AI Copilot: 비전문가(농업인)도 PLC 프로그래밍 및 자연어 분석

로크웰 5590: AI 내재 PLC → 온실 자율 제어

모벤시스 WMX: 하드웨어 PLC 소프트웨어 대체 → 128축, 59% 비용 절감

# 10. 스마트팜 관련 기술 (Smart Farm Technologies)

환경 제어, 양액 시스템, 식물공장, 센서 네트워크, 생육 모니터링

| 기업명 | AW 참가 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 | 웹사이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 그린플러스 | 스마트팜 1위 | 첨단 유리온실 (9년 연속 1위), 완전제어 식물공장, 80만 평 | 온실 설계·시공~환경제어 턴키 스마트팜 | greenplus.co.kr |
| 우듬지팜 | 스마트팜 전문 | 한국형 반밀폐 유리온실 (국내 최초), 양압 해충 차단 | 반밀폐형 온실 오염 차단 + 에너지 효율 | wdgfarm.com |
| 팜에이트/플랜티팜 | 스마트팜 전문 | 메트로팜 (도시형 식물공장, 5개 역사), 로봇 자동화 | 수직형 식물공장 + 로봇 완전 자동 재배 | farm8.co.kr |
| 엔씽 (n.thing) | CES 최고혁신상 | CUBE 모듈형 수직농장 (세계 최초), 물 95% 절감 | 모듈형 컨테이너 단계적 확장, AI 레시피 | nthing.net |
| 비바엔에스 | 스마트팜 전문 | 잇츠스마트팜 IoT (온습도/일조/토양 + AI), 자동관수 | IoT + AI 온실 환경제어, 원격 무인 운영 | vivans.net |
| 큐빅스 | 스마트팜 전문 | KS X 3267 센서, 자동 관수 (EC/pH), WiFi/LTE/LoRa | 국가표준 센서 환경 수집, LoRa 네트워크 | qubics.kr |
| 에너틱스 | 스마트팜 전문 | 복합환경제어 (GS 1등급), 온도/습도/CO2/광량 | GS 1등급 SW 온실 자동 제어, AI 분석 | enetics.co.kr |
| 아이오크롭스 | CES 2022 | IoT 6종 센서, ioFarm (350+농장), HERMAI AI 로봇 | 로봇 기반 스마트팜 직결 — AI 예찰/방제/수확 | iocrops.com |
| 넥센서 | 참가 확인 | 2D/3D 계측 센서, 레이저 센서 모듈 | 3D 계측 작물 생육, 수확물 품질 계측 | nexensor.com |
| 파나소닉 | 참가 확인 | FP7 PLC, FA 센서 풀라인업 (광전/근접/화이버/레이저) | FP7 환경제어 + 양액 정밀, 센서 네트워크 | idskr.panasonic.com |
| 우성하이텍 | 31년 전문 | FarmSys (18개 센서, 21개 제어채널), 웹 원격 | 센서+SW+제어기 자체 생산, 원격/CCTV | wsh.co.kr |
| 그린랩스 | 애그테크 플랫폼 | 팜모닝 (90만+), AI 농법, 복합환경제어, 신선하이 | 클라우드 AI 농법, 생산-유통 플랫폼 연계 | greenlabs.co.kr |

### 핵심 포인트

그린플러스: 국내 스마트팜 온실 1위 (9년 연속) → 턴키 파트너

엔씽 CUBE: 세계 최초 모듈형 수직농장 → 단계적 확장 최적

아이오크롭스 HERMAI: AI 자율주행 온실 로봇 — 예찰/방제/수확/운반 통합

에너틱스: 국내 최초 GS 1등급 복합환경제어 → 신뢰성

그린랩스 팜모닝: 90만+ 농민 이용 국내 최대 농업 데이터 플랫폼

# 11. 종합 분석 및 추천 전략

## 스마트팜 플랫폼 아키텍처 제안

| AI Platform | LS일렉트릭 AI팩토리, 슈나이더 EcoStruxure, CJ 에이전틱AI |
| --- | --- |
| Execution | FANUC CRX, 두산 M/H/A, 뉴로메카 Indy, 테크맨 TM |
| Perception | 코그넥스 In-Sight, 뷰웍스 TDI, 라온피플 AI Vision |
| Mobility | 유진로봇 GoCart, 긱플러스 P800, 원익 AMMR, 빅웨이브 SOLlink |
| Edge Control | LS SU-CM70, 싸이몬 CICON, 로크웰 ControlLogix, 파나소닉 FP7 |

## 핵심 주목 기업 TOP 10

| 순위 | 기업명 | 국적 | 핵심 분야 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 원익로보틱스 | 한국 | 로봇팔·AMR | AMMR(로봇팔+AMR 복합) 이동형 수확, 메카넘 휠 전방향 |
| 2 | LS일렉트릭 | 한국 | AI PLC | SW정의 PLC SU-CM70, LLM 진단, 270m² 최대 참가 |
| 3 | 씨메스 | 한국 | 그리퍼·물류·비전 | 3D비전+AI 랜덤 팔레타이징, 3개 분야 동시 커버 |
| 4 | 코그넥스 | 미국 | 비전 | In-Sight 3800 AI 엣지러닝, 분당 2,500개 고속 |
| 5 | 두산로보틱스 | 한국 | 로봇팔 | 국내 1위, 글로벌 4위, 20kg+ 고가반 세계 1위 |
| 6 | 유진로봇 | 한국 | AMR | GoCart 최대 2톤, 3D ToF LiDAR SLAM, AMMR |
| 7 | 테크맨로봇 | 대만 | 로봇팔 | 내장 비전+AI 원스톱, AGV DC타입 |
| 8 | 라온피플 | 한국 | AI선별 | 농촌진흥청 AI 스마트농업 협약, LLM+VLM 비전 |
| 9 | 싸이몬 | 한국 | AI PLC | AI Copilot PLC 프로그래밍, 자연어 SCADA 분석 |
| 10 | 그린플러스 | 한국 | 스마트팜 | 국내 1위 온실 설계·시공, 80만 평 보급 실적 |

## 참관 전략 제안 (3일 일정)

| 일자 | 중점 영역 | 방문 부스 / 활동 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 (3/4 수) | 로봇팔/협동로봇 + 그리퍼 | FANUC, 두산, 테크맨, 뉴로메카, KUKA 부스. 테솔로-테크맨 공동전시 그리퍼 시연. 에이딘 Gen2 확인. 원익 AMMR 시연 |
| Day 2 (3/5 목) | 비전·AI 선별 + AMR/물류 | Korea Vision Show (B홀): 코그넥스, 키엔스, 뷰웍스 비교. 라온피플 AI 스마트농업. D홀: 유진로봇, 현대무벡스, 씨메스 |
| Day 3 (3/6 금) | AI PLC·IoT + 스마트팜 + 미팅 | LS일렉트릭(AI팩토리), 싸이몬(AI Copilot), 로크웰(AI PLC), 슈나이더. 핵심 업체 후속 미팅, 샘플·견적, 파트너십 |

### 참고사항

본 보고서는 AI 에이전트 8개가 병렬 조사한 결과입니다. (2026.03.09)

대부분의 업체는 AW2026 실제 참가가 뉴스 기사를 통해 확인되었습니다.

스마트팜 카테고리 일부 기업은 농업 전문 전시회에 주로 참가하는 기업이나 참고용으로 포함했습니다.

참관 전 최신 참가업체 목록을 공식 사이트(automationworld.co.kr)에서 확인하시기 바랍니다.