ITES 2026

선전 국제 산업제조 기술 및 장비 전시회

스마트팜 참가업체 조사보고서

로봇 기반 자동화 스마트팜 운영 플랫폼 구축

참가업체 조사 — AI 에이전트 8개 병렬 조사

2026.3.31(화) ~ 4.3(금) | 심천 국제컨벤션센터(보안)

1,658 참가업체 | 16만m² | 구현지능 전용구역 신설

조사일: 2026.03.09

# 목차

1. 전시회 개요 및 조사 목적

2. AI 병렬 에이전트 조사 방법론

3. 로봇 그리퍼 (Robot Grippers)

4. 로봇팔/협동로봇 (Robot Arms / Cobots)

5. AMR/AGF/AGV

6. AI 물류 자동화 (AI Logistics Automation)

7. AI 선별 자동화 (AI Sorting Automation)

8. 비전 선별 기술 (Vision Sorting Technology)

9. AI PLC 통합 플랫폼 (AI PLC Integration Platform)

10. 스마트팜 관련 기술 (Smart Farm Technologies)

11. 종합 분석 및 추천 전략

# 1. 전시회 개요 및 조사 목적

## 전시회 개요

ITES는 중국 화남지역 최대 규모의 산업 제조 기술 전시회로, 2000년 창설 이래 27년째를 맞이합니다. 연속 14년 "심천 브랜드 전시회"로 선정, UFI 인증 국제 전시회이며, 중국 공업정보화부(MIIT)가 공인한 화남지역 유일의 고급 장비 산업 클러스터 전시회입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전시회 | 제27회 ITES 2026 (Shenzhen International Industrial Manufacturing Technology & Equipment Exhibition) |
| 일정 | 2026.3.31 (화) ~ 4.3 (금) (4일간) |
| 장소 | 심천 국제 컨벤션 전시센터 (보안 신관), 중국 광동성 심천시 |
| 규모 | 전시면적 16만m², 참가업체 1,658사, 예상 방문객 12만+ (80개국) |
| 주최 | 심천시 공업정보화국 지도, 심천 협광/환열/환성 전시회사 공동 주최 |
| 주요 테마 | 정밀 제조 + 산업급 AI 기술 응용 + 구현지능(Embodied Intelligence) 산업체인 |

### 2026년 핵심 변화 — 4대 하이라이트

| 하이라이트 | 내용 |
| --- | --- |
| 구현지능 산업체인 전시 | 인형 로봇 공급업체 40+사 전용 구역 신설, 핵심 부품~완성품 솔루션 전시 |
| 120+ 신제품 월드 프리미어 | 60+ 선도 브랜드가 CNC, 자동화, 스마트 제조 분야 신제품 공개 |
| 산업급 AI 기술 응용 | 정밀 제조와 AI의 융합 기술 집중 조명 |
| 산업체인 1-Stop 바이어 매칭 | 핵심 바이어 직접 연결, 조달 매칭 강화 |

### 5개 핵심 서브 전시회

| 전시관 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 금속절삭기계 전시 | 5축 가공센터, CNC, 측정장비 |
| 판금·금속가공 솔루션 전시 | 레이저 절단, 판금, 프레스, 용접 자동화 |
| 로봇 및 자동화 전시 | 협동로봇, 머신비전, AGV/AMR, 지능형 물류, 구현지능 |
| 정밀 부품 설계·제조 전시 | 정밀가공, 금속소재, 3D프린팅 |
| 의료 공급망 생태 전시 | 의료기기 제조 공급체인 |

## 조사 목적

'로봇 기반 자동화 스마트팜 운영 플랫폼' 구축을 위해 ITES 2026 전시회 참가(예정)업체 중 스마트팜에 적용 가능한 기업·기술을 8개 기술 항목으로 구분하여 조사:

로봇 그리퍼 → 로봇팔/협동로봇 → AMR/AGF/AGV → AI 물류 자동화
→ AI 선별 자동화 → 비전 선별 기술 → AI PLC 통합 플랫폼 → 스마트팜 관련 기술

# 2. AI 병렬 에이전트 조사 방법론

AI 에이전트 8개를 병렬로 운영하여 각 기술 항목을 동시에 탐색했습니다.

| 에이전트 | 담당 분야 | 조사 범위 |
| --- | --- | --- |
| Agent 1 | 로봇 그리퍼 | 소프트 그리퍼, 적응형 그리퍼, 진공 그리퍼, 영민손, 툴체인저 |
| Agent 2 | 로봇팔/협동로봇 | 협동로봇, 6축/7축 로봇팔, SCARA, 구현지능 구역 |
| Agent 3 | AMR/AGF/AGV | 자율이동로봇, 무인운반차, 무인지게차, 플릿 관제 |
| Agent 4 | AI 물류 자동화 | 팔레타이징, 자동 창고, WMS/WCS, 콜드체인 |
| Agent 5 | AI 선별 자동화 | AI 딥러닝 비전 검사, 자동 분류, MLOps, 대형모델 |
| Agent 6 | 비전 선별 기술 | 머신비전, 3D 비전, 라인스캔, 하이퍼스펙트럴, 조명 |
| Agent 7 | AI PLC 통합 플랫폼 | PLC, IoT, SCADA, MES, 모션 컨트롤러, 디지털트윈 |
| Agent 8 | 스마트팜 관련 기술 | 환경제어, 드론 방제, 식물공장, 센서, 디지털 트윈 |

조사 소스: ITES 공식 사이트(global.iteschina.com), 2024~2026년 참가업체 DB, 전시회 리뷰, 산업 분석 보고서, 2026년 사전 등록 정보

## 3. 로봇 그리퍼 (Robot Grippers)

소프트 그리퍼, 진공 그리퍼, 적응형 그리퍼, 영민손(灵巧手) — 작물 손상 없는 수확 및 핸들링

| 기업명 | ITES 참가 이력 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspire Robots (因时机器人) | ITES 2026 참가 확인 (2-D02) | FTP 5지 영민손 (6DoF, 790g, 촉각센서 12모듈, 핑거팁 3kg) RH56 상용 영민손 | 촉각 피드백 기반 딸기/토마토 섬세 파지, 인형 로봇 수확 핸드 |
| Schmalz (施迈茨) | ITES 2026 참가 확인 | Food Gripper SFG (FDA 실리콘 흡착컵), 모듈형 진공 시스템 FANUC CRX 호환 | 식품등급 진공 그리퍼 농산물 분류/포장/팔레타이징 |
| SRT (北京软体机器人) | ITES 2025 참가 2026 예상 | 불가사리형 소프트 그리퍼 (공압, 형상 적응), ISC 내부지지 그리퍼 반데르발스 흡착 | 과실 무손상 수확(딸기/토마토) 26개국 500+ 고객, 농업 명시 |
| DH-Robotics (大寰机器人) | ITES 참가 이력 (심천 기반) | DH-3 3핑거 적응형 (엔벨로프 파지, 낙하감지) AG-95L 전동 (100mm+) | 비정형 과실 엔벨로프 파지 힘 조절로 연약 농산물 손상 방지 |
| PaXini (帕西尼) | ITES 2026 참가 확인 (구현지능 구역) | GMH18/DexH13 영민손 6D 홀 어레이 촉각센서 (3세대) ITPU 촉각 칩 | 촉각센서로 과실 숙도/경도 감지 적정 파지력 자동 조절 |
| ZengGuang (增广智能) | ITES 2026 참가 확인 | RM-EGB 전동 그리퍼 (4단계 힘 조절, 10~40N) SoftForce ±0.01N 정밀 힘제어 | ±0.01N 초정밀 힘 제어로 연약 농산물 무손상 핸들링 |
| RoChU (柔触机器人) | ITES 2025 참가 2026 예상 | B-시리즈 소프트 그리퍼 (실리콘, 공압), FDA/EC-1935 식품인증 모듈형 2/4/6핑거 | FDA 식품인증 소프트 그리퍼 연약 과실 무손상 수확 |
| Neurocean (忆海原识) | ITES 2026 참가 확인 | 25DoF 산업용 영민손 (인간 손동작 완전 재현) 텐던 구동, 뇌영감 제어 | 25DoF 복잡 조작 (포도/체리토마토 선택적 수확) |
| Linghang (领航机器人) | ITES 2026 참가 확인 | 로봇 자동 툴체인저/퀵체인지 시스템, 공압 툴체인저 | 단일 로봇에 다종 그리퍼 자동 교환(소프트→진공→절단도구) |

핵심 포인트

SRT 불가사리형 소프트 그리퍼는 농업 적용을 명시적으로 타겟, 과실 무손상 수확 실증

PaXini 6D 촉각센서로 과실 숙도/경도 감지 → 선택적 수확 판단 가능

Inspire Robots 5지 영민손은 촉각 피드백 + 힘 제어 → 비정형 과실 섬세 파지

RoChU FDA/EC 식품 안전 인증 소프트 그리퍼 → 농산물 직접 접촉 가능

DH-Robotics DH-3 엔벨로프 파지 모드는 비정형 과실에 최적

## 4. 로봇팔/협동로봇 (Robot Arms / Cobots)

수확, 방제, 전정 등 농작업에 적합한 협동로봇 팔

| 기업명 | ITES 참가 이력 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flexiv (非夕科技) | ITES 2024~2026 참가 확인 | Rizon 4s/10 적응형 7축 (0.03N 힘 감지, IP65) 하이브리드 모션/힘 제어 | 7축+적응형 힘 제어 비정형 수확 IP65 온실 습윤 환경 대응 |
| FANUC (화낙) | ITES 연속 참가 확인 | CRX-5iA~CRX-30iA (6DoF, 5~30kg, 8년 무보수) 식품등급 변형 모델 | CRX-10iA/L (1418mm 도달) 과수 수확, 식품등급 모델 |
| Dobot (越疆科技) | ITES 2025~2026 참가 확인 | CR3~CR16 (3~16kg, ±0.02mm) SafeSkin 안전 스킨 (15cm 비접촉 감지, 10ms) | SafeSkin으로 작업자 근접 안전 협동, CR10 수확/방제 |
| Realman (睿尔曼) | ITES 2026 참가 확인 | RM75-B (7축, 5kg, 자중 7.2kg, 1:1.44 하중비) RM75-6F (내장 6축 힘센서) | 초경량 7.2kg AMR 탑재 이동형 수확, 7축 장애물 회피 |
| JAKA (节卡机器人) | ITES 2023~2024 참가 확인 | Zu 3~18 (3~18kg, ±0.02mm) JAKA S3 모바일 협동로봇 다로봇 협조 운전 | Zu 12 (1327mm 도달) 과수 수확 S3 이동형 자율 농작업 |
| Elite Robots (艾利特) | ITES 참가 이력 | EC63~EC616 (3~16kg) EC64-19 (4kg, 1900mm 도달, 4m/s) | EC64-19 (1900mm) 키 큰 작물/과수 수확 |
| FAIRINO (法奥机器人) | ITES 참가 확인 | FR3~FR20 (3~20kg) FR20 (1854mm 도달, IP66) 듀얼 엔코더, 플러그앤플레이 | FR20 (IP66, 1854mm) 실외/습윤 농업 환경 최적 |
| Siasun/DUCO (新松机器人) | ITES 2026 참가 확인 | GCR3~GCR30 (3~30kg) GCR25-1800 (25kg, 1800mm) IEC61508, IP65 | GCR25-1800 대형 과수 수확 광범위 살포, IP65 |
| Kawasaki (가와사키) | ITES 연속 참가 확인 | duAro1/2 듀얼암 SCARA (2~3kg/팔, 760mm) 충돌감지 즉시정지 | 양손 수확(파지+절단 동시) 소형 작물(베리류) 양팔 작업 |

핵심 포인트

FAIRINO FR20은 IP66 최고 방수등급 + 1854mm 도달 → 실외/습윤 농업 환경 최적

Siasun GCR25-1800은 25kg/1800mm 최대급 → 대형 과수 수확, 광범위 살포

Flexiv Rizon은 7축 + 적응형 힘 제어 + IP65 → 정밀 수확 로봇 최적

Realman RM75-B는 자중 7.2kg 초경량 → AMR 탑재 이동형 수확 로봇 최적

Elite EC64-19는 1900mm 초장거리 도달 → 키 큰 작물/과수에 독보적

## 5. AMR/AGF/AGV

온실 내 자율이동 운반 로봇, 무인 지게차, 물류 자동화

| 기업명 | ITES 참가 이력 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEER Robotics (仙工智能) | ITES 2021~2025 연속 참가 확인 | SRC 범용 AMR 제어기 (글로벌 출하 1위), AMB-300 SLAM SSR-1400 리치트럭 | SRC로 농업용 맞춤 AMR 자체 개발, 옴니 이동 좁은 온실 |
| Hikrobot (海康机器人) | ITES 참가 이력 (화남 거점) | LMR 잠입형 (1,500kg) FMR 포크리프트, CMR 컨베이어 iWMS-1000, RCS 2000 | SLAM 자율주행 온실 운반 iWMS 수확량 관리 |
| Geek+ (极智嘉) | 관련 전시 참가 (글로벌 AMR 1위) | MP1000R (1,000kg, 1.5m/s) RS8 피킹, M-시리즈 선반리프팅 AI 400picks/h | M-시리즈 육묘 트레이 선반 운반 AI 피킹 최적화 |
| Quicktron (快仓智能) | 관련 물류 전시 (글로벌 2위) | M60 (600kg, 2m/s) M100 (1,000kg), M150 (1,500kg) 자율 SLAM | M60 컴팩트+고속(2m/s) 온실 좁은 통로 고속 운반 |
| Standard Robots (斯坦德) | 심천 거점 ITES 참가 예상 | Oasis 300C/600C 자연내비게이션 터거로봇, SROS 자체 개발 OS 2,000대 동시 관제 | 터거로봇 온실 트롤리 운반 자연내비게이션 인프라 무설치 |
| KUKA (쿠카) | ITES 연속 참가 | KMP 600P (600kg, 2m/s 옴니, 60mm 리프팅) KMP 3000P (3톤), 유도충전 | KMP 600P 옴니디렉셔널 온실 중량물 운반, 무인 충전 |
| HAI Robotics (海柔创新) | 심천 본사 관련 전시 참가 | HaiPick A42 ACR (6m 높이) A42T (12m, 세계 최초) A3 포크리프팅 | 수직 랙 육묘 트레이/박스 자동 입출고, 12m 다단 온실 랙 |
| OKAGV (欧凯机器人) | 심천 본사 ITES 참가 이력 | Shark 1000 SLAM AMR 잠입형/전방향/터거/포크 AGV (500kg~3톤+), OEM/ODM | OEM/ODM 맞춤형 온실 전용 AGV/AMR 개발, 저비용 SLAM |
| VisionNav (未来机器人) | 심천 본사 관련 전시 참가 | 자율 포크리프트 9개 시리즈 3D 레이저+비전 내비게이션 30+ 국가 배치 | 중량 팔레트 자동 이송 냉장 저장고 입출고 자동화 |

핵심 포인트

SEER Robotics SRC 범용 제어기로 농업용 맞춤 AMR 개발 가능, ITES 5년 연속 참가

Quicktron M60은 2m/s 고속 + 컴팩트 → 온실 좁은 통로 고속 운반

HAI Robotics ACR은 12m 높이 케이스 핸들링 → 다단 수직 랙 자동화

Hikrobot 비전+AMR 이원 포트폴리오로 "비전 가이드 이동 로봇" 구현 유리

VisionNav 3D 레이저+비전 자율 포크리프트 → 중량 팔레트 냉장 물류

## 6. AI 물류 자동화 (AI Logistics Automation)

AI 기반 물류, 팔레타이징, 콜드체인 자동화, WMS

| 기업명 | ITES 참가 이력 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| KUKA (쿠카) | ITES 연속 참가 | KR QUANTEC PA (40~1,300kg) Arctic (-30°C~+10°C 전용) KUKA.PalletTech | Arctic으로 냉장 창고 -25°C 팔레타이징, 콜드체인 무중단 |
| Siemens (지멘스) | ITES 연속 참가 | INTRALOG WMS (분산, 24/7) Opcenter 물류 INTRALOG TIA 표준 라이브러리 | 농산물 WMS (입고~피킹~출하) ERP 연동 공급망 추적성 |
| Hikrobot (海康机器人) | ITES 참가 이력 | iWMS-1000, RCS 2000 다로봇 디스패치 AMR 플릿 (LMR/FMR/CMR) | Goods-to-Person 농산물 물류 iWMS 재고/주문 관리 |
| Geek+ (极智嘉) | 관련 물류 전시 | SkyCube 다온도 존 자동 팔레트 (-18°C~+5°C, 세계 최초) 4방향 셔틀, 혼합 팔레타이징 | SkyCube 냉동/냉장 다온도 존 저장 70%↑ 피킹 90%↑ |
| Festo (페스토) | 관련 전시 참가 | FPaKit 갠트리 팔레타이저 (50kg, 4~10박스/분) 중량급 갠트리 (200kg) | 농산물 박스 팔레타이징 소프트 그리퍼 연약 농산물 포장 |
| HAI Robotics (海柔创新) | 심천 본사 | HaiPick ACR (10m 높이 ASRS, 세계 최초), MHI 혁신상 저장밀도 80~130%↑ | 고밀도 AS/RS 농산물 보관 케이스 레벨 피킹, 냉장 수직 저장 |
| Libiao Robotics (立镖机器人) | 관련 물류 전시 | "Mini Yellow" 분류 로봇 3D 수직 T-sort, 60,000+ 배치 99.99% 정확도 | 농산물 등급별 자동 분류 시즌 피크 모듈형 배치 |
| Mushiny (牧星智能) | 관련 물류 전시 | 3D Sorter (10,000개/h) 콜드체인 전용 AMR iRMS 관리 SW, 20+ 국가 | 냉동/냉장 다온도 존 AMR 물류 고처리량 분류, WMS 연동 |
| Multiway (劢微机器人) | 심천 본사 ITES 참가 이력 | 자율 포크리프트 AGV (1~5톤, 10m 적재), SkyEye 비전+레이저 WMS/WCS/RCS | 중량 팔레트 고적재(10m) 냉장 창고 자동 포크리프트 |

핵심 포인트

KUKA Arctic은 세계 유일 -30°C 전용 팔레타이징 로봇 → 농산물 콜드체인 핵심

Geek+ SkyCube는 -18°C~+5°C 다온도 존 자동 팔레트 → 농산물 냉동/냉장 통합 저장

Mushiny 콜드체인 전용 AMR로 극한 저온 환경 인력 대체

Siemens INTRALOG WMS + KUKA 팔레타이징 + Geek+ AMR 조합 → 수확~출하 전 과정 자동화

Libiao 분류 로봇 60,000+ 배치 실적, 모듈형으로 시즌 피크 유연 대응

## 7. AI 선별 자동화 (AI Sorting Automation)

AI 기반 농산물 선별, 등급 판정, 품질 검사

| 기업명 | ITES 참가 이력 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartMore (思谋科技) | ITES 2025~2026 참가 확인 | SMore ViMo AI 플랫폼 (제로코드 비전검사), IndustryGPT 대형모델 AI-AOI | 제로코드 농산물 분류/결함 검출 근경류 뿌리·줄기 품질 등급 |
| Hexagon (해사곤) | ITES 2026 참가 확인 (5-H01) | HxGN Visual Detection (ML 표면결함), 3D 스캐너 慧质云 품질 클라우드 | ML 농산물 표면 품질 평가 3D 크기 측정 등급 분류 |
| Cognex (코그넥스) | ITES 비전 영역 | In-Sight D900 (ViDi AI 내장) VisionPro Deep Learning ViDi Green(분류)/Red(이상) | ViDi Green으로 색상/형상/질감 별 농산물 분류, 소량 학습 |
| Keyence (키엔스) | ITES 2026 참가 확인 | VS 시리즈 AI 비전 IV3 AI 센서, CV-X/XG-X AI 자동 학습 | 컨베이어 실시간 분류 중량/크기 계측, AI 외관 검사 |
| Mech-Mind (梅卡曼德) | 관련 전시 참가 (3D 비전 1위) | Mech-Eye 3D 카메라 (Nano/Pro Enhanced) Mech-GPT 로봇 대형모델 | 3D 비전 가이드 농산물 빈피킹/분류, Mech-GPT 자율 |
| CKVision (创科视觉) | ITES 2026 참가 확인 | CKVisionSDK (400+ 알고리즘) CKVisionBuilder 4.0 (드래그앤드롭 노코드) | 노코드 농산물 검사 시스템 구축 색상/윤곽/형상 매칭 분류 |
| LMI Technologies | ITES 2026 참가 확인 (1-A58) | Gocator 3D 스마트 센서 (인라인 100% 검사) 2D 스마트 카메라 (2026 신제품) | 감자/과실 3D 형상 기반 크기/체적/표면 등급 분류 실증 |
| Hikrobot (海康机器人) | ITES 참가 이력 | VM 알고리즘 플랫폼 (결함검출/분류/측정) AI Open Platform | 카메라+VM 플랫폼 농산물 결함 검출/분류/측정 통합 |
| DLCV.AI (深度视觉) | 심천 본사 관련 전시 | AI 원스톱 플랫폼 (100장→1분 학습, 10,000+/초) 어노테이션~배포 일체 | 소량 데이터 초고속 모델 구축 농산물 품종별 검사 모델 적응 |

핵심 포인트

SmartMore IndustryGPT 산업 대형모델은 비정형 결함 검출 → 전통 비전 한계 돌파

Cognex ViDi는 수십 장 학습으로 분류 가능 → 다품종 소량 농산물에 유리

LMI Technologies ITES 2026 참가 확인 — 감자 3D 등급 분류 실증 사례 보유

DLCV.AI는 100장 이미지 → 1분 학습 → 10,000+ 추론 → 농산물 품종 변경 즉시 대응

CKVision 노코드 비전은 IT 인력 부족한 농업 현장에서 빠른 도입 가능

## 8. 비전 선별 기술 (Vision Sorting Technology)

머신비전 카메라, 하이퍼스펙트럴 이미징, 3D 스캐닝, 비전 조명

| 기업명 | ITES 참가 이력 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Keyence (키엔스) | ITES 2026 참가 확인 | 라인스캔 (67MP, 6.1μs/line, 165kHz), CV-X AI 비전 LJ-X8000 3D 프로파일러 | 고속 컨베이어 라인스캔 농산물 연속 외관 검사, 3D 계측 |
| LMI Technologies | ITES 2026 참가 확인 (1-A58) | Gocator 3D 레이저 프로파일러 (4K+ 해상도), 2D 스마트 카메라 GoPxL | 과실 3D 체적/표면 결함 전수 검사, 인라인 등급 판정 |
| OPT Machine Vision (奥普特) | ITES 2026 참가 확인 (10-G71) | LED 조명 45시리즈 ~1,000모델+30,000 맞춤 컨트롤러, 3D 센서 | 농산물 선별 라인 일관 조명 특수 파장 LED 멍/결함 감지 |
| SmartMore (思谋科技) | ITES 2025~2026 참가 확인 | VN4000 AI 스마트 카메라 (딥러닝칩, 60fps, 자동초점) VN2000 비전센서 | AI 스마트 카메라 소량 학습 농산물 등급 분류, 컴팩트 통합 |
| Hikrobot (海康机器人) | ITES 참가 이력 | 에어리어/라인스캔 (29MP, 376fps) CL 라인스캔 (2048px, 51,000line/s), 3D 카메라 | 라인스캔 고속 농산물 연속 검사 저비용 중국산 산업용 카메라 |
| Cognex (코그넥스) | ITES 비전 영역 | In-Sight 2800 AI 3D-A5000 (3D 입체검사) DataMan, Edge Intelligence | 3D-A5000 비정형 농산물 입체 검사, 포장 추적성 바코드 |
| Basler (바슬러) | 관련 비전 전시 | racer 라인스캔 ace2 에어리어 (GigE/USB3/CoaX) 하이퍼/멀티스펙트럴 | 다분광 조기 병해 감지 (NDVI) 하이퍼스펙트럴 내부 품질 |
| Daheng Imaging (大恒图像) | 관련 비전 전시 (중국 최대) | MERCURY2 산업 카메라 MARS (31MP), PALLAS 스마트 카메라, 프레임그래버 | 저비용 고해상도 카메라 농업 OEM, 엽면 촬영 해충 카운팅 |
| CCS Inc. (CCS照明) | 관련 비전 전시 | LED 검사조명 2,400+ 모델 (글로벌 1위), 다파장 특수 조명 Agri-Bio LED | 근적외/UV 조명 멍/질병 감지 Agri-Bio 전용 LED 농산물 검사 |

핵심 포인트

OPT Machine Vision (ITES 2026 확인)은 글로벌 비전 조명 핵심 공급사, 30,000+ 맞춤 가능

Basler 하이퍼스펙트럴은 육안/RGB 불가 조기 병해를 다분광으로 조기 감지

CCS Agri-Bio LED는 농산물 검사 전용 다파장 조명 — 멍/질병 비가시 영역 감지

Hikrobot 라인스캔 (51,000line/s) + Keyence (165kHz) → 초고속 컨베이어 연속 검사

SmartMore VN4000 AI 스마트 카메라는 딥러닝칩 내장, 소량 학습 즉시 적용

## 9. AI PLC 통합 플랫폼 (AI PLC Integration Platform)

AI 기능 내장 PLC, IoT 플랫폼, SCADA, MES — 온실 통합 제어

| 기업명 | ITES 참가 이력 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens (지멘스) | ITES 연속 참가 확인 | SIMATIC S7-1200/1500 IOT2050 엣지 (LoRaWAN) TIA Portal, MindSphere, WinCC | S7-1200 온실 환경제어 공식 예제 IOT2050 LoRaWAN 센서 연동 CEA 전용 솔루션 |
| Mitsubishi (미쓰비시) | ITES 참가 확인 | MELSEC iQ-R/iQ-F GOT2000 HMI, CC-Link IE TSN MELIPC 엣지 컴퓨팅 | iQ-F 관개/비배/기후 관리 CC-Link 온실 네트워크 |
| Inovance (汇川기술) | ITES 참가 이력 (심천 본사) | EASY PLC (EtherCAT) H5U 중형, AC800 (256축) InoCare SCADA | EASY PLC 소형 온실 제어 인버터 환기/순환, 서보 양액 |
| Delta (델타) | ITES 참가 이력 | DVP/AS PLC (EtherCAT) DOP HMI, DIACloud IoT DIALink 엣지, MS300 인버터 | DVP PLC + DIACloud IoT 원격 모니터링, 인버터 에너지 |
| Advantech (어드밴텍) | 관련 전시 참가 | AMAX IoT 제어 (PLC+HMI+IoT) WISE-PaaS, WISE-6610 LoRaWAN ADAM IO | 스페인 온실 프로젝트 실증 LoRaWAN+AI 물 95% 절감 |
| Leisai (雷赛智能) | ITES 2025 참가 확인 (3-M01) | PMC600 IoT PLC (EtherCAT, 32축, IoT 내장) SCnU 소형 PLC (8~32축) | PMC600 IoT PLC 네트워크 온실, 모션 제어 파종기/컨베이어 |
| ZMotion (正运动) | ITES 2024~2025 참가 확인 (9-F04) | XPLC EtherCAT 모션 컨트롤러 ZMC408SCAN 비전 통합 Basic/C, ROS 연동 | EtherCAT 다축 파종기/이식기 분류 컨베이어, ROS 로봇 통합 |
| Haiwell (海为科技) | 관련 IoT 전시 | A8 Smart IoT PLC (PLC+4G/WiFi GW 일체) Cloud HMI (MQTT), Cloud Camera | 채소 온실 IoT 관리 시스템 실증 MQTT 분산 PLC, 클라우드 관제 |
| Kinco (步科자동화) | 심천 거점 관련 전시 | MK HMI+PLC+IoT 올인원 GREEN HMI, SaaS 플랫폼 VNC 원격 | MK 올인원 온실 제어+표시 +클라우드 1대 해결, SaaS 다농장 |

핵심 포인트

Haiwell A8 IoT PLC는 채소 온실 IoT 관리 시스템 실증 완료 → 스마트팜 직접 레퍼런스

Advantech WISE-PaaS는 스페인 온실 프로젝트 실증 — LoRaWAN+AI 물 95% 절감

Siemens S7-1200 온실 환경제어 공식 예제 제공 + CEA(제어환경농업) 전용 솔루션

Inovance AC800 (256축, EtherCAT) → 대규모 식물공장 통합 제어, 중국산 가성비

Kinco MK 올인원은 PLC+HMI+IoT 1대 → 소형 온실 간편 설치

## 10. 스마트팜 관련 기술 (Smart Farm Technologies)

환경 제어, 양액 시스템, 식물공장, 드론 방제, 디지털 트윈, 센서

| 기업명 | ITES 참가 이력 | 주요 제품/기술 | 스마트팜 적용 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens (지멘스) | ITES 연속 참가 | 디지털 트윈 (NX, Xcelerator) digiCEAd 디지털 온실 MindSphere IoT | 온실 디지털 트윈 구축 80 Acres Farms 수직농장 파트너 |
| Advantech (어드밴텍) | 관련 전시 참가 | Edge AI (AIR-120/310, 26 TOPS) WISE-PaaS, IoT 게이트웨이 ADAM 센서 | Edge AI 실시간 작물 이미지 분석 병해충 감지, 센서 데이터 분석 |
| DJI (大疆创新) | 심천 본사 농업 드론 1위 | Agras T100 (100L/150L/100kg, 20m/s, 2025 신제품) T70P, T25P, 다분광 드론 | T100 대면적 드론 방제 (역대 최대) AI 변량 분사, 다분광 모니터링 |
| XAG (极飞科技) | 광동 본사 농업 로봇 전문 | P150Pro 농업 드론 R150 자율주행 지상 로봇 FM 농지 모니터링, GNSS RTK | R150 온실 내 지상 방제 AI 변량 분사, 38개국 |
| Festo (페스토) | 관련 전시 참가 | BionicSoftArm, 비례 밸브 공/전 하이브리드 플러그 식물 핸들링 | 100년 농업 자동화 경험 묘목 파지/분류/이식, 양액 유량 |
| Basler (바슬러) | 관련 비전 전시 | ace2 X visSWIR (단파적외선) 하이퍼스펙트럴 pylon SDK | SWIR 농산물 내부 품질 (사과/감자 당도/수분), NDVI |
| Hypersen (海伯森) | ITES 참가 확인 | HPS-FT 6축 힘/토크 센서 3D 광학 프로파일러 3D 컨포컬 센서, 고속 카메라 | 6축 힘/토크 센서 수확 로봇 파지력 센싱, 3D 작물 측정 |
| Sananbio (中科三安) | 식물공장 전문 (복건 본사) | LED 식물 성장 조명 (80+ 레시피, 300+ 품종) UPLIFT 무인 수직농장, ARK | 세계 최대 식물공장 (10,000m²) 자동 파종 130,000립/h |
| Keli Sensing (柯力传感) | ITES 2025 참가 이력 | 6축 힘/토크 센서, 로드셀 마이크로 센서, 디지털 트랜스미터 (229 특허) | 로봇 파지력 센싱, 양액 무게 계량, 수확량 측정 |

핵심 포인트

Siemens digiCEAd 디지털 온실 + 80 Acres Farms 수직농장 파트너 → CEA 전용 솔루션

Sananbio 세계 최대 식물공장 (10,000m²) 운영 → 완전 자동 파종/이식/재배 실증

DJI Agras T100은 역대 최대 농업 드론 (100L) → 대면적 시설 고효율 방제

XAG R150 자율주행 지상 로봇은 온실 내 지상 방제에 검증됨

Hypersen 6축 힘/토크 센서는 ITES 참가 확인 — 수확 로봇 파지력 정밀 센싱 핵심

# 11. 종합 분석 및 추천 전략

## 스마트팜 플랫폼 아키텍처 제안

ITES 2026 참가업체 기술을 기반으로 "로봇 기반 자동화 스마트팜 운영 플랫폼" 기술 스택:

| AI Platform (AI 플랫폼 계층) | Siemens MindSphere/digiCEAd, Advantech WISE-PaaS, SmartMore ViMo/IndustryGPT |
| --- | --- |
| Execution (실행 계층) | Flexiv Rizon, FANUC CRX, FAIRINO FR20(IP66), Siasun GCR25, Realman RM75 |
| Perception (인지 계층) | Cognex ViDi, Keyence CV-X, Basler 하이퍼스펙트럴, LMI Gocator 3D, SmartMore VN4000 |
| Mobility (이동 계층) | Hikrobot AMR, SEER SRC, Quicktron M60, Geek+ SkyCube, VisionNav 자율 포크리프트 |
| Edge Control (현장 제어) | Siemens SIMATIC S7, Mitsubishi MELSEC, Inovance AC800, Haiwell A8 IoT PLC, Advantech AMAX |

## 종합 기술-기업 매트릭스

| 기업명 | 그리퍼 | 로봇팔 | AMR | AI물류 | AI선별 | 비전 | AI PLC | 스마트팜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FANUC | - | O | - | - | - | - | - | - |
| Flexiv | - | O | - | - | - | - | - | - |
| FAIRINO | - | O | - | - | - | - | - | - |
| Siasun/DUCO | - | O | - | - | - | - | - | - |
| Dobot | - | O | - | - | - | - | - | - |
| Realman | - | O | - | - | - | - | - | - |
| JAKA | - | O | - | - | - | - | - | - |
| KUKA | - | - | O | O | - | - | - | - |
| Siemens | - | - | - | O | - | - | O | O |
| Cognex | - | - | - | - | O | O | - | - |
| Keyence | - | - | - | - | O | O | - | - |
| Hikrobot | - | - | O | O | O | O | - | - |
| SmartMore | - | - | - | - | O | O | - | - |
| Geek+ | - | - | O | O | - | - | - | - |
| SEER | - | - | O | - | - | - | - | - |
| Quicktron | - | - | O | O | - | - | - | - |
| HAI Robotics | - | - | O | O | - | - | - | - |
| Inovance | - | - | - | - | - | - | O | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | O | - |
| Advantech | - | - | - | - | - | - | O | O |
| Haiwell | - | - | - | - | - | - | O | - |
| Inspire Robots | O | - | - | - | - | - | - | - |
| SRT | O | - | - | - | - | - | - | - |
| DH-Robotics | O | - | - | - | - | - | - | - |
| RoChU | O | - | - | - | - | - | - | - |
| PaXini | O | - | - | - | - | - | - | - |
| LMI Technologies | - | - | - | - | O | O | - | - |
| Mech-Mind | - | - | - | - | O | - | - | - |
| Basler | - | - | - | - | - | O | - | O |
| Festo | O | - | - | O | - | - | - | O |
| Hypersen | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Sananbio | - | - | - | - | - | - | - | O |
| DJI | - | - | - | - | - | - | - | O |
| XAG | - | - | - | - | - | - | - | O |

## 핵심 주목 기업 TOP 10

| 순위 | 기업명 | 국적 | 핵심 분야 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flexiv | 중국 | 로봇팔 | 7축 적응형 힘 제어 + IP65, ITES 연속 참가, 수확 로봇 최적 |
| 2 | Siemens | 독일 | AI PLC·물류·스마트팜 | S7-1200 온실 예제, digiCEAd CEA 전용, MindSphere |
| 3 | Hikrobot | 중국 | AMR·비전·물류·AI선별 | 비전+AMR 4개 분야 동시 커버, iWMS 통합 관리 |
| 4 | Cognex | 미국 | AI선별·비전 | ViDi AI 딥러닝 소량 학습 고정확도, 식품산업 실적 |
| 5 | FAIRINO | 중국 | 로봇팔 | IP66 최고 방수등급 + 1854mm 도달 → 습윤 농업 최적 |
| 6 | SEER Robotics | 중국 | AMR | 5년+ ITES 연속 참가, SRC 범용 제어기 맞춤 AMR 개발 |
| 7 | SmartMore | 중국 | AI선별·비전 | IndustryGPT 산업 대형모델, ViMo 제로코드, ITES 연속 |
| 8 | SRT | 중국 | 로봇 그리퍼 | 불가사리형 소프트 그리퍼 농업 명시 타겟, 과실 무손상 실증 |
| 9 | Geek+ | 중국 | AMR·AI물류 | SkyCube -18°C~+5°C 다온도 존, 글로벌 AMR 1위 (7년) |
| 10 | Advantech | 대만 | AI PLC·스마트팜 | 스페인 온실 프로젝트 실증, LoRaWAN+WISE-PaaS Edge AI |

## 참관 전략 제안 (4일 일정)

| 일자 | 중점 영역 | 방문 부스 / 활동 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 (3/31 화) | 로봇팔/협동로봇 + 그리퍼 + 구현지능 | Flexiv, FANUC, Dobot, Realman, FAIRINO, Siasun 부스. 구현지능 구역: Inspire Robots, PaXini 촉각센서. SRT 소프트 그리퍼, DH-Robotics 적응형 그리퍼 시연 |
| Day 2 (4/1 수) | 비전·AI 선별 + AMR/AGV | Keyence, Cognex, LMI (1-A58), SmartMore 비전 비교. Hexagon (5-H01) AI 검사. SEER, Hikrobot, Quicktron AMR. OPT (10-G71) 비전 조명 |
| Day 3 (4/2 목) | AI PLC·IoT + 물류 자동화 + 포럼 | Siemens, Mitsubishi, Inovance, Leisai (3-M01), ZMotion (9-F04). KUKA 팔레타이징, Geek+ SkyCube 콜드체인. 80+ 포럼 중 AI/디지털 트윈 세션 |
| Day 4 (4/3 금) | 스마트팜 기술 + 종합 미팅 | Festo 바이오닉 농업, Basler 하이퍼스펙트럴, Hypersen 힘/토크 센서. 핵심 업체 후속 미팅 확정, 샘플·견적, 파트너십 논의 |

## 참고사항

본 보고서는 ITES 공식 사이트, 2024~2026년 참가업체 DB, 전시회 리뷰 기사, 산업 분석 자료를 기반으로 AI 에이전트 8개가 병렬 조사한 결과입니다.

ITES 2026 참가 확인 업체: Inspire Robots (2-D02), Schmalz, PaXini, ZengGuang, Neurocean, Linghang, Flexiv, FANUC, Dobot, Realman, JAKA, FAIRINO, Siasun, Kawasaki, Keyence, LMI Technologies (1-A58), OPT Machine Vision (10-G71), SmartMore, Hexagon (5-H01), CKVision, Siemens, Mitsubishi, Leisai (3-M01), ZMotion (9-F04), Hypersen 등

일부 기업(DJI, XAG, Sananbio 등)은 ITES에 직접 참가하지 않을 수 있으나, 스마트팜 적용 가능성이 높아 참고용으로 포함했습니다.

참관 전 최신 참가업체 목록을 ITES 공식 사이트(global.iteschina.com)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.

본 보고서는 AI 에이전트 8개 병렬 조사 기반으로 작성되었습니다. (2026.03.09)