AW2026

2026 스마트공장·자동화산업전
참가업체 심층 조사 보고서

2026년 3월 4~6일 | 서울 코엑스 전관
24개국 500개 기업, 2,300부스

행사 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 행사명 | AW 2026 (제36회 스마트공장·자동화산업전) |
| 일시 | 2026년 3월 4일(수) ~ 6일(금), 3일간 |
| 장소 | 서울 코엑스(COEX) 전관 (A·B·C·D홀) |
| 규모 | 24개국 500개 기업, 2,300부스 |
| 슬로건 | 자율화, 지속가능성을 이끄는 힘 (Autonomy, The Driver of Sustainability) |
| 핵심 키워드 | Physical AI, 휴머노이드, 자율제조(AX), AI 팩토리 |
| 특별관 | 스마트물류 특별관(D홀), AI 팩토리 특별관, Korea Vision Show(B홀) |

1. 로봇 그리퍼 업체 및 대표 기술 (그리퍼 종류별)

1-1. 그리퍼 종류별 비교

| 종류 | 작동 원리 | 가반하중 | 장점 | 단점 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공압 | 압축 공기 피스톤 | 0.1~수백kg | 단순, 저가, 고파지력 | 2단계 제어, 공압라인 | 자동차, 금속가공 |
| 전동 | 서보모터+볼스크류 | 0.1~20kg | 정밀 제어, 저소음 | 초기 비용 높음 | 반도체, 전자부품 |
| 진공 | 흡착패드+진공발생기 | 0.01~50+kg | 물체 손상 없음 | 다공성 불가 | 식품, 웨이퍼, 물류 |
| 자석 | 영구/전자석 자기력 | 0.5~수백kg | 고온 대응 | 강자성체만 | 프레스, 철강 |
| 소프트 | 실리콘 공압 팽창 | 0.01~3kg | 깨지기 쉬운 물체 | 파지력 낮음 | 식품, 제약 |
| 다관절 | 다관절 핑거 개별 모터 | 0.5~5kg | 인간 수준 조작 | 매우 고가 | 연구, 휴머노이드 |
| 적응형 | 언더액추에이티드 | 0.2~10kg | 다품종 대응 | 최적 성능 낮음 | 물류 피킹 |
| 니들 | 바늘 관통 파지 | 0.05~5kg | 다공성 소재 대응 | 구멍 발생 | 섬유, 내장재 |
| 툴체인저 | 커플링 자동 교환 | 1~2,500kg | 다공정 수행 | 비용, 가반 차감 | 용접, 조립 |

1-2. AW2026 참가 확인 - 다관절/다지 그리퍼

| 업체명 | 국적 | 대표 모델 | 핵심 스펙 | 적용분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 테솔로 (TESOLLO) | 한국 | Delto Gripper DG-5F | 20DoF 5지, 1.7kg, 파지력 20kg, 250Hz, 모듈형 | 휴머노이드, 정밀조작 |
| 테솔로 | 한국 | DG-5F-S (경량) | 20DoF, 1kg 미만, 고해상도 자기 엔코더 | 경량 휴머노이드 |
| 원익로보틱스 | 한국 | Allegro Hand V5 Sense | 16DoF 4지, 16개 압력센서, 촉각, ISO 9409 | 연구, AI 학습 |
| 원익로보틱스 | 한국 | Allegro Hand V5 4F Plus | 16DoF, 기존 3배 가반하중, CE 인증 | 산업용 정밀파지 |
| 티로보틱스 | 한국 | TR-WORKS 로봇 핸드 | 3지/2지 교체형, 클린룸 대응 | 반도체/디스플레이 |
| 에이딘로보틱스 | 한국 | AIDIN Hand Gen2 | 16DoF, 촉각센서(ATT), 시간당 1,000개 | 물류, 휴머노이드 |

1-2. AW2026 참가 확인 - 전동/공압/AI센싱/적응형

| 업체명 | 국적 | 대표 모델 | 그리퍼 종류 | 핵심 스펙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 씬그립 (SEENGRIP) | 한국 | 옵티멈/이센셜/이코노미 | 전동 | 위치 인식, 힘센서 없이 부드러움 감지 |
| 에이딘로보틱스 | 한국 | SUSGrip 스마트 그리퍼 | 전동 | BLDC 모터, 6축 F/T 센서 핑거팁 |
| 주강로보테크 | 한국 | 산업용 공압 그리퍼 | 공압 | 37년 업력, 국내 대부분 로봇업체 공급 |
| 모베이스전자 | 한국 | 택타일 센서 그리퍼 | AI센싱 | 프레셔 맵 실시간 시각화 |
| 씨메스 (CMES) | 한국 | 랜덤 팔레타이저 | 적응형 | 3D 비전+AI, 다양한 크기·재질 대응 |

1-3. 글로벌 주요 그리퍼 업체

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | 그리퍼 종류 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHUNK | 독일 | EGA, PGN-plus-P | 공압/전동 | 글로벌 리더, 3,000종+ |
| OnRobot | 덴마크 | RG2, RG6, VGC10 | 전동/진공/소프트 | 협동로봇 플러그앤플레이 |
| Robotiq | 캐나다 | 2F-85, Hand-E, 3-Finger | 전동/적응형 | UR 호환, 적응형 선두 |
| Festo | 독일 | FinGripper, DHEF | 공압/전동/소프트 | 바이오닉 그리퍼 연구 |
| SMC | 일본 | ZGS 진공, 전동/공압 | 공압/전동/진공 | 공압기기 세계 1위 |
| 슈말츠 (Schmalz) | 독일 | FQE, mGrip | 진공/소프트 | Soft Robotics 인수, 식품 |
| Zimmer Group | 독일 | 5000/6000/Magic | 공압/전동/진공 | 40년+, IO-Link |
| DESTACO | 미국 | eRDH, RP/RA | 공압/전동 | 파지력 40~2,000+lbs |
| Piab | 스웨덴 | piCOBOT Electric | 진공 | 완전 전동식 진공 |
| Gimatic | 이탈리아 | GS, MPXM | 공압/전동 | 1,000만 사이클, FDA-H1 |
| SoftGripping | 독일 | SoftGripper | 소프트 | FDA 실리콘, 식품 전문 |
| Shadow Robot | 영국 | Dexterous Hand | 다관절 | 24DoF, 100+센서 |

2. 로봇 팔 업체 및 대표 기술 (로봇 암 / 협동로봇)

2-1. 협동로봇 (Cobot) — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 모델 | 핵심 스펙 | 적용분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 화낙 (FANUC) | 일본 | CRX-5iA~CRX-30iA | 6DoF, 5~30kg, 994~1889mm, ±0.03mm, NVIDIA AI | 제조, 용접, 팔레타이징 |
| 유니버설 로봇 (UR) | 덴마크 | UR3e~UR30 | 6DoF, 3~30kg, 500~1750mm | 제조, 조립, 머신텐딩 |
| 테크맨로봇 | 대만 | TM5~TM20 | 6DoF, 4~20kg, 내장 비전+AI, DC타입, SEMI S2 | 반도체, 물류 |
| 뉴로메카 | 한국 | Indy 시리즈 | 피지컬 AI, 30kg/50kg급 100% 국산 | 제조, 물류, 서비스 |
| 인아오리엔탈모터 | 한국/일본 | KOVR (3~5축) | 130×130mm 설치, Absolute Sensor | 반복 작업, 이송 |

2-2. AI 로봇 솔루션 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | 핵심 스펙 | 적용분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 씨메스 (CMES) | 한국 | AI 디팔레타이징/피스피킹/용접 | 3D 비전+AI, 티칭 불필요, 1,200회/h | 물류, 용접 |
| 에이딘로보틱스 | 한국 | AIDIN Hand Gen2 + F/T 센서 | 16DoF, One-stop Force-Aware | 정밀 파지 |
| 원익로보틱스 | 한국 | WR-AMMR05-3F (AMMR) | 6DoF 팔+AMR, 도킹 ±1mm, 비전 AI | 반도체, 전자부품 |

2-3. 휴머노이드 로봇 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 모델 | 핵심 스펙 | 적용분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보스턴 다이나믹스 | 미국(현대차) | Atlas (전기형) | 190cm, 90kg, 56DoF, 50kg(순간), -20~40°C | 제조·물류 (미구동 국내 최초) |
| 티로보틱스 | 한국 | TR-WORKS | 180cm, 180kg, 20DoF, 클린룸 | 반도체 (AW2026 첫 공개) |
| 현대차 로보틱스랩 | 한국 | MobED | 74×115cm, 4바퀴, CES 최고혁신상 | 물류, 배송 (국내 최초) |
| 애지봇 (Agibot) | 중국 | X2 / G2 | X2: 130cm, 31DoF / G2: 49+DoF 바퀴형 | 서비스 / 산업 (중국 빅5) |
| 유니트리 (Unitree) | 중국 | G1 | 127cm, 43DoF, 120Nm, 7km/h+, 3D 라이다 | 제조·물류 (중국 빅5) |
| 푸리에 (Fourier) | 중국 | GR-3C / GR-3 | 165cm, 71kg, 55DoF | 산업 / 돌봄 (중국 빅5) |
| 레주 (Leju) | 중국 | Kuavo 4 Pro | ~170cm, 26~30DoF, 360Nm, 화웨이 OS | 산업, 서비스 (중국 빅5) |

2-4. 한국 대표 협동로봇 업체

| 업체명 | 대표 제품 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 두산로보틱스 | M/H/A 시리즈 (6~25kg) | 국내 점유율 1위, 글로벌 4위 |
| 한화로보틱스 | HCR 시리즈 | 국내 빅3 |
| 레인보우로보틱스 | RB 시리즈, 이족보행 | 삼성전자 파트너, 시가총액 6.9조원 |
| HD현대로보틱스 | 산업용/협동로봇 | 대형~협동 라인업 확장 중 |

3. AI 무인 자동화 이송 업체 및 대표 기술 (AGV / AMR / AGF)

3-1. AGV vs AMR vs AGF 비교

| 구분 | AGV | AMR | AGF |
| --- | --- | --- | --- |
| 주행 방식 | 고정경로 (자기테이프, QR) | 자율경로 (SLAM, LiDAR) | 자율/유도 하이브리드 |
| 경로 변경 | 인프라 물리 변경 | SW 맵 즉시 변경 | SW 맵 변경 가능 |
| 적재용량 | 수백kg ~ 수톤 | 180kg ~ 1,500kg | 1톤 ~ 4톤+ |
| 리프트 높이 | 해당 없음 | 해당 없음 | 최대 11.5m |
| 도입 비용 | 상대적 저렴 | 중간 ~ 고가 | 고가 (1억원~) |
| 대표 업체 | 현대무벡스 | 유진로봇, MiR, Geek+ | BALYO, 러셀, VisionNav |

3-2. AMR 업체 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 모델 | 적재용량 | 내비게이션 | 적용분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유진로봇 | 한국 | GoCart 180~1500, 300 Omni | 180~1,500kg | 3D ToF LiDAR SLAM | 물류, 반도체 |
| 현대무벡스 | 한국 | AMR 군집주행 | 다양 | SLAM, 군집관제 | 물류, 제조 |
| 현대글로비스 | 한국 | AMR+원키트 피킹 | - | 자율주행+AI 피킹 | 자동차, 3PL |
| 현대차 로보틱스랩 | 한국 | MobED | 모듈형 | AI+LiDAR+카메라 | 물류, 안내 |
| 긱플러스 (Geek+) | 중국 | P800 | 1,000kg | QR+자율주행 | 이커머스 |
| 빅웨이브로보틱스 | 한국 | 마로솔/솔링크 | - | 이기종 통합관제 | 공항, 병원 |

3-2. 유진로봇 GoCart 상세 사양

| 모델 | 적재 | 최대속도 | 적재면 | 안전인증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GoCart 180 | 180kg | 1.0 m/s | - | PL d |
| GoCart 250 | 250kg | 1.0 m/s | - | PL d |
| GoCart 500 | 500kg | 1.0 m/s | 1222×822mm | PL d |
| GoCart 1000 | 1,000kg | - | - | PL d |
| GoCart 1500 | 1,500kg | 2.0 m/s | 1222×822mm | PL d |
| GoCart 300 Omni | 300kg | - | - | PL d (옴니) |

3-3. 한국 추가 AMR 업체

| 업체명 | 대표 제품 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 트위니 (Twinny) | 나르고, 수다쟁이 나르고 | 실내외 자율주행, 오더 피킹 |
| 시스콘로보틱스 | MPR(모바일 피킹 로봇) | 국내 최초 제조공정 AMR, 1,400대 공급 |
| 티라로보틱스 (THIRA) | 2세대 AMR | LS 자회사, 경사/엘리베이터 대응 |
| 마로로봇테크 | 고중량 물류로봇 | 올해의 로봇기업 |
| 나우로보틱스 | NUGO-P AMR (30kg) | 한양로보틱스 인수 통합 |

3-4. AGF (무인 지게차) — 한국 업체

| 업체명 | 국적 | 대표 모델 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 러셀로보틱스 | 한국 | AGF (기아 PV7) | 기아 40대 공급, 현대차·기아 AGF 82/84대 |
| 에이로보틱스 | 한국 | AMR 포크리프트 | LiDAR SLAM, ±10mm |
| 두산밥캣 | 한국 | AGF 카운터밸런스 | 5개 센서, 원격 관제, 국내 지게차 1위 |
| 모비우스 | 한국 | AFL | 기존 지게차 자율주행 업그레이드 |
| 포테닛 | 한국 | AFL | 2017년부터 개발, 가상영역 안내 |

3-4. AGF — 글로벌 업체

| 업체명 | 국적 | 대표 모델 | 적재 | 리프트 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비전나비 (VisionNav) | 중국 | VNR16, VNE30~40 | 1.4~4톤 | 11.5m | 비전 SLAM, 한국법인 |
| 멀티웨이 (Multiway) | 중국 | MW-SE15, R16 | 1.5~2톤 | 3m+ | 레이저 SLAM, 500대 기업 |
| BALYO | 프랑스 | VEENY, REACHY | 다양 | 17m | ABI 1위, KION/Amazon |
| Seegrid | 미국 | 팔레트 트럭/터그 | 중량물 | - | 컴퓨터 비전 내비게이션 |
| Jungheinrich | 독일 | 자율주행 지게차 | 다양 | 다양 | 유럽 3대, Rocrich 합작 |
| Toyota Industries | 일본 | Material Handling | 다양 | 다양 | 세계 1위 지게차 |

4. AI 물류 자동화 업체 및 대표 기술

4-1. 토털 물류 자동화 솔루션 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품/플랫폼 | 핵심 기술 | 주요 고객 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대글로비스 | 한국 | 오르카(ORCA) WCS, 팔레트 셔틀, 아틀라스 | 피지컬 AI, 크로스플랫폼 AMR 통합 | 에코프로, 현대차그룹 |
| 현대무벡스 | 한국 | SRM, 셔틀, AS/RS, 옴니소터, 3D DT | AI 군집, 웹 원격 관제 | SK 테네시, LG화학, 한국타이어 |
| CJ올리브네트웍스 | 한국 | AI 비전, 자율운전, 에이전틱 AI | MES/RTDB 기반 에이전틱 AI | CJ그룹, 다쏘/지멘스 |
| 엠투아이+에스엠코어 | 한국 | 스마트팩토리+물류자동화 | AI 데이터 의사결정 | SK하이닉스 (수주 2,000억+) |

4-2. 자동 창고 / 분류 / AI 피킹 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 분류 | 대표 제품 | 핵심 기술 | 처리 능력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 긱플러스 | 자동창고 | SkyCube, PopPick | AI 저장밀도 4배 최적화 | 650토트/h |
| 아세테크 | 자동창고 | 오토스토어, neXos | 엔드투엔드 SI | 풀 자동화 라인 |
| TXR로보틱스 | 분류 | 휠소터, 싱귤레이터, 셀루베이어 | 300개 모터 개별 제어 | 싱귤레이터 6,000+/h |
| 미르 (MiR) | 분류 | 린콘(LINCON), iTS | 리니어 모터+자기부상 | 기존 5배 속도 |
| 씨메스 | AI 피킹 | 랜덤 팔레타이징, 피스피킹 | 3D 비전+AI, 무작위 인식 | 피스피킹 1,200회/h |

4-3. WCS/관제/디지털트윈 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 분류 | 대표 제품 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현대글로비스 | WCS | 오르카(ORCA) | 창고 분석→최적 배치, 다기종 AMR 통합 |
| 빅웨이브로보틱스 | 관제 | 솔링크(SOLlink), 마로솔 | 이기종 로봇 통합(GS 1등급), 5,000건 DB |
| 현대무벡스 | 디지털트윈 | 3D 디지털 트윈 | AS/RS+AMR 실시간, 웹 원격 |
| 와고코리아 | 디지털트윈 | DT 통합 제어·시각화 | ctrlX CORE 연동 |

5. AI 선별 자동화 업체 및 대표 기술

5-1. 딥러닝/AI 기반 품질검사·선별 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | AI 기술 | 정확도/성능 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세이지 (SAIGE) | 한국 | SAIGE Vision, AI 에이전트 | 비지도학습, MLOps | 소량 데이터 적용 | 반도체, PCB |
| 뉴로클 | 한국 | Neuro-T/R/X, Engine | 오토딥러닝, NPU | 비전문가 고정밀 | 제조, 의료(25개국) |
| 라온피플 | 한국 | ADC, Hi FENN, ODIN | LLM+RAG, VLM | 불량률 20~30%↓ | 반도체, 건설, 물류 |
| 슈퍼브에이아이 | 한국 | ZERO 파운데이션 모델 | 제로샷(Zero-shot) | 라벨링 불필요 | 제조, 안전, 물류 |
| 브이원테크 | 한국 | withAI, Edge Device | 자체 딥러닝 | 미세 결함, 고속 | 인라인 검사 |
| 마키나락스 | 한국 | Weld VisionX, Runway | 3D AI 비전 | 제로 티칭 용접 | 조선, 중공업 |
| 디플리 (Deeply) | 한국 | Listen AI (음향 AI) | 음향 딥러닝 | 99.78%+, 1초 미만 | 모터, 자동차부품 |
| CJ올리브네트웍스 | 한국 | 비전 AI, 에이전틱 AI | 딥러닝+에이전틱 | 실시간 이상 판단 | 식품, 화학 |
| 피아이이 (PIE) | 한국 | AI 비전+NDT | 딥러닝+비파괴 | 비전+NDT 통합 | 자동차, CNC |

5-2. 초분광 AI / 특수 선별 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | AI 기술 | 핵심 스펙 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 오즈레이 (OZ Ray) | 한국 | SWIR 초분광 카메라 | 초분광+AI | 0.9~1.7μm, 256밴드 | 재질, 이물질, 식품 |
| 비케이인스트루먼트 | 한국 | RESONON/ClydeHSI | 초분광(UV~NIR) | 수백 채널 분할 | 식품, 이차전지 |
| 엘로이랩 | 한국 | 초분광 AI 자동화 | 초분광+딥러닝+에어젯 | 수백 대역 분석 | 식품 이물질, 소재 |
| 하이퍼그램 | 한국 | HG VNIR Pro | 압축식 초분광(세계최초) | 스캔프리 풀프레임 | 산업검사, 소재 |

6. 비전 선별 업체 및 대표 기술 (AI 비전 / 머신비전 / 스마트 비전)

6-1. 머신비전 카메라/센서 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | 핵심 스펙 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basler | 독일 | MDFI, TDI, DT 비전 | TDI 라인스캔, 디지털트윈 시뮬레이션 | 철도, 반도체 |
| 비투에스 (B2S) | 한국 | VIENEX IV CIS, 3D, AFTS | CIS 일체형, AFTS 1μm 초점, CoF | 반도체, 이차전지 |
| 싸이로드 (Cylod) | 한국 | SICK 3D, Triton SWIR | 3D 마이크론/kHz, SWIR IP67 | 정밀측정, 외관 |
| LUCID Vision Labs | - | 3D ToF, 25GigE, SWIR | 고정밀 3D, 초고속 | 로봇 가이딩 |
| 뷰웍스 | 한국 | 초고해상도/라인스캔 | 에어리어/라인 풀라인업 | 반도체, 디스플레이 |
| Goermicro | 중국 | CW-iToF, RGBD | 3D ToF 산업용 (부스 B706) | 스마트 제조 |
| 넥센서 | 한국 | 3D 광학 계측 | Advanced Package 특화 (B744) | 반도체 |

6-2. 비전 조명/광학 & 엣지 AI — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | 핵심 스펙 | 분류 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 에드몬드옵틱스 | 미국 | SilverTL 텔레센트릭 | SWIR 900~1700nm, Bi-Telecentric | 조명/광학 |
| 비투에스 | 한국 | UV~SWIR 필터, Rod Lens | 전 대역, 난반사 제거 | 조명/광학 |
| 젝스컴퍼니 | 한국 | JECS-1400GB | 인텔 울트라 NPU, GPU 불필요 | 엣지 AI |
| 에이수스 | 대만 | PE3000N, NUC 16 Pro | Jetson, 7.5배 성능 | 엣지 AI |
| 브이원테크 | 한국 | Edge Device | 로봇암 장착, 인라인 추론 | 엣지 AI |
| 뉴로클 | 한국 | Neuro-T Engine | GUI 없이 임베딩, NPU | 엣지 AI |

6-3. 비전+로봇+AI 통합 솔루션 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | 핵심 기술 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 테크맨로봇 | 대만 | TM AI Cobot | 내장 비전+AI 원플랫폼 | 반도체, 물류 |
| 씨메스 | 한국 | 팔레타이저/피스피킹/가이던스 | 3D 비전+AI 피지컬 AI | 물류, 제조 |
| 마키나락스 | 한국 | Weld VisionX | 3D AI 비전 제로 티칭 용접 | 조선, 중공업 |
| 피아이이 | 한국 | CNC 핸들러/헤드램프 검사 | 비전+로봇+NDT 통합 | 자동차, CNC |
| 비투에스 | 한국 | 직관(JIKGWAN) | 카메라+조명+필터+3D 원스톱 | 비전 시스템 구축 |

7. AI PLC 통합 솔루션 업체 및 대표 기술

7-1. AI PLC 제조사 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | AI 기능 | 통신 프로토콜 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LS일렉트릭 | 한국 | SU-CM70 | SW정의, AI팩토리 연동 | EtherNet/IP, EtherCAT | 최대 270m², 30부스 |
| 로크웰 | 미국 | ControlLogix 5590 | AI자율생산, Copilot | EtherNet/IP, CIP | 5개 존 구성 |
| 싸이몬 | 한국 | CICON | AI Copilot, Code Converter | OPC UA, Modbus | 인지형 자동화 |
| 파나소닉 | 일본 | FP7 PLC | FA 디바이스 | EtherCAT, RTEX | 고속·고정밀 |

7-2. AI 기반 SCADA/HMI 플랫폼 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | AI 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| LS일렉트릭 | 한국 | AI팩토리 패키지, LS SHE, 블랙박스, LLM 진단 | 비전AI 안전관제, LLM 자연어 진단, 예지보전 |
| 슈나이더 일렉트릭 | 프랑스 | EcoStruxure, AVEVA, ETAP, PME | AI 예측·최적화, 분산 AI 통합분석 |
| 싸이몬 | 한국 | SCADA PRO | AI Assistant: 자연어→분석, 스크립트/3D 자동 생성 |
| 오토닉스 | 한국 | SCADAMaster, iTP HMI | SCADA 스마트 품질관리, AMR 제어 |
| 엠투아이+에스엠코어 | 한국 | 스마트팩토리 플랫폼 | AI 자율제조: 제어+공정+물류 통합 |

7-3. 개방형 자동화 플랫폼 (SW 정의, 멀티벤더)

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 슈나이더 일렉트릭 | 프랑스 | EAE (개방형 SW 정의) | 멀티벤더 호환, 단계적 DX |
| 보쉬렉스로스 | 독일 | ctrlX AUTOMATION, ctrlX CORE | 앱 기반 확장, 멀티벤더 |
| LS일렉트릭 | 한국 | SU-CM70 (SW정의) | 기능 추가·확장 가능 |
| 로크웰 | 미국 | FactoryTalk Design Studio, Logix Echo | Copilot, 에뮬레이션 |

7-4. 예지보전/설비진단 & OT 보안 — AW2026 참가 확인

| 업체명 | 국적 | 대표 제품 | AI 기능 | 분류 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS일렉트릭 | 한국 | 블랙박스, LLM 진단 | 이상 기록·분석, 자연어 진단 | 예지보전 |
| 마키나락스 | 한국 | Runway, DrawX, Weld VisionX | GPU 동적분할, 제로티칭 | 예지보전 |
| 디플리 | 한국 | Listen AI | 음향 AI 99.78%+ | 예지보전 |
| 두산 DI BU | 한국 | AI 예지정비 | Predictive Maintenance | 예지보전 |
| 포스코DX | 한국 | AX 융합 기술 | AI 제조 혁신 | 예지보전 |
| 로크웰 | 미국 | SecureOT | OT 사이버보안 플랫폼 | OT 보안 |
| 힐셔 (Hilscher) | 독일 | netX 900 | 멀티프로토콜+보안 내장 | OT 보안 |

주요 트렌드 요약

| 트렌드 | 내용 |
| --- | --- |
| Physical AI / 자율제조(AX) | 올해 핵심 테마. 로봇이 물리 환경 인식→자율 판단·동작 |
| 휴머노이드 대거 등장 | 아틀라스, TR-WORKS, 에이르, 중국 빅5(애지봇/유니트리/푸리에/레주/화웨이) |
| SW 정의 자동화(SDA) | LS SU-CM70, 슈나이더 EAE, 보쉬 ctrlX — HW 아닌 SW로 기능 정의 |
| LLM/자연어 AI 통합 | LS(LLM 진단), 싸이몬(Assistant), 로크웰(Copilot), 벡호프(CoAgent) |
| 파운데이션 모델/제로샷 | 슈퍼브AI ZERO, 세이지 — 라벨링 없이 즉시 비전 AI 적용 |
| 음향 AI 품질검사 | 디플리 Listen AI — 99.78%+ 정확도, 비(非)비전 선별 부상 |
| 초분광 AI | 오즈레이, 비케이, 엘로이랩 — 화학적 차이 감지 선별 |
| AGV→AMR 전환 가속 | SLAM 기반 자율경로, 군집주행, 이기종 통합 관제 |
| AGF 시장 급성장 | LiDAR+SLAM 무인지게차, 기존 지게차 업그레이드 방식 |
| 개방형 멀티벤더 호환 | 슈나이더, 보쉬, LS — 타사 설비 호환 개방형 아키텍처 |